Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ,
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2007 года N 132-р


Об автоматизированной системе контроля радиационной
обстановки Санкт-Петербурга

     
     
     В целях обеспечения непрерывного функционирования автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга" от 29.03.2006 N 155-21, Положением о Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 N 530, постановлением Правительства Санкт-Петербурга "О специализированной организации, осуществляющей государственный экологический мониторинг на территории Санкт-Петербурга" от 12.03.2007 N 246:
     
     1. Утвердить Положение об автоматизированной системе контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга согласно приложению 1.
     
     2. Утвердить Регламент обслуживания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга согласно приложению 2.
     
     3. Санкт-Петербургскому государственному геологическому унитарному предприятию "Специализированная фирма "Минерал" при осуществлении работ по эксплуатации автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга руководствоваться указанными Положением и Регламентом.
     
     4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Н.Д.Сорокина.
     
     

Председатель Комитета
Д.А.Голубев

[image: image1.wmf]

Приложение 1 к 



Приложение 1
к распоряжению
Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
от 04.12.2007 N 132-р

     
     
Положение об автоматизированной системе контроля
радиационной обстановки Санкт-Петербурга

[image: image2.wmf]

1. Общие положе


1. Общие положения

     
     1.1. Настоящее Положение определяет назначение, основные принципы организации, функционирования и использования автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга (далее - АСКРО СПБ).
     
     1.2. АСКРО СПБ представляет собой комплекс взаимодействующих технических средств, программных средств, информационных ресурсов и организационных процедур, необходимых для проведения непрерывного мониторинга радиационной обстановки на территории Санкт-Петербурга, а также - в непосредственной близости от радиационно опасных для города объектов, расположенных в Ленинградской области.
     
     1.3. Мониторинг радиационной обстановки с использованием АСКРО СПБ осуществляется в целях информационного обеспечения органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга для осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, в том числе - по информированию населения о радиационной обстановке.
     
     1.4. Обеспечение функционирования и развитие АСКРО СПБ осуществляется Комитетом.
     
     1.5. Технические средства, оборудование АСКРО СПБ (включая программно-аппаратную часть и средства связи), приобретенные и созданные на средства бюджета Санкт-Петербурга и составляющие имущество Санкт-Петербурга, принадлежат Санкт-Петербургскому государственному геологическому унитарному предприятию "Специализированная фирма "Минерал" (далее - ГГУП "СФ "Минерал") на праве хозяйственного ведения.
     
     1.6. Информация о радиационной обстановке, получаемая от АСКРО СПБ, относится к государственным информационным ресурсам Санкт-Петербурга и находится в ведении Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
     
     1.7. Настоящее Положение не распространяется на вопросы международного обмена информацией, связанные с выполнением Российской Федерацией обязательств согласно Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (МАГАТЭ, 1986) и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (МАГАТЭ, 1986). Решение этих задач регулируется Федеральным агентством по атомной энергии.
     
     
[image: image3.wmf]

2. Структура и с


2. Структура и состав

     
     2.1. Структура АСКРО СПБ (приложение 1) включает два уровня:
     
     2.1.1. Измерительная сеть (техническое обслуживание и обеспечение измерительной сети АСКРО СПБ - ГГУП "СФ "Минерал");
     
     2.1.2. Центр сбора и обработки информации (далее - ЦСОИ).
     
     2.2. Измерительная сеть АСКРО СПБ
     
     2.2.1. Измерительная сеть АСКРО СПБ состоит из стационарных автоматических постов контроля радиационной обстановки, расположенных на территории Санкт-Петербурга и в Ленинградской области, в соответствии с перечнем постов (приложение 2).
     
     2.2.2. Посты АСКРО СПБ располагаются по территориально-административному принципу с учетом необходимости проведения мониторинга вблизи радиационно опасных объектов, входящих в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении перечня организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии" от 07.05.1997 N 557.
     
     2.2.3. Техническое обслуживание и обеспечение измерительной сети АСКРО СПБ осуществляется ГГУП "СФ "Минерал".
     
     2.3. Центр сбора и обработки информации АСКРО СПБ
     
     2.3.1. ЦСОИ состоит из автоматизированных подсистем сбора и обработки данных, системы управления базами данных, а также интерактивных программно-технических средств администратора и дежурного диспетчера.
     
     2.3.2. ЦСОИ обрабатывает данные, поступающие от АСКРО СПБ.
     
     2.3.3. ЦСОИ входит в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Аварийно-технический центр Минатома России", г.Санкт-Петербург, Федерального агентства по атомной энергии (далее - АТЦ СПБ) и располагается по адресу: 3-й Верхний переулок, д.2, Санкт-Петербург, 194292.
     
[image: image4.wmf]

3. Функции


     

3. Функции

     
     3.1. Функции измерительной сети АСКРО СПБ:
     
     3.1.1. Проведение измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (и сопутствующих метеопараметров) в автоматическом режиме;
     
     3.1.2. Накопление результатов измерений;
     
     3.1.3. Передача накопленной информации по запросу;
     
     3.1.4. Инициативная передача информации;
     
     3.1.5. Инициативная передача информации о нештатной ситуации.
     
     3.2. Функции ГГУП "СФ "Минерал" по техническому обслуживанию и обеспечению измерительной сети АСКРО СПБ:
     
     3.2.1. Техническое обслуживание измерительной сети;
     
     3.2.2. Обеспечение измерительной сети ресурсами, необходимыми для ее функционирования;
     
     3.2.3. Модернизация технических средств измерительной сети;
     
     3.2.4. Текущий ремонт и восстановление работоспособности технических средств измерительной сети;
     
     3.2.5. Контроль данных для выявления ошибок, вызванных сбоем в работе технических средств;
     
     3.2.6. Обеспечение радиационного контроля с использованием передвижных средств контроля радиационной обстановки;
     
     3.2.7. Ведение технической документации.
     
     3.3. Функции ЦСОИ:
     
     3.3.1. Сбор данных измерительной сети;
     
     3.3.2. Обработка первичной информации о радиационной обстановке;
     
     3.3.3. Ведение баз данных измерений (и технического состояния) АСКРО СПБ;
     
     3.3.4. Обработка информации о нештатных ситуациях и реагирование на них (дежурная служба);
     
     3.3.5. Формирование стандартных отчетов с данными мониторинга радиационной обстановки по установленным формам и обеспечение их размещения в сети Интернет. Подготовка отчетов по запросам пользователей;
     
     3.3.6. Взаимодействие с системами обеспечения радиационной безопасности и системами информационно-аналитической поддержки (АСКРО Северо-Западного региона и других регионов РФ);
     
     3.3.7. Обеспечение защиты информации от искажения при информационном обмене.
     
     
[image: image5.wmf]

4. Эксплуатация


4. Эксплуатация АСКРО СПБ

     
     4.1. Эксплуатация АСКРО СПБ - комплекс работ по обеспечению функций АСКРО СПБ, выполняемых в соответствии с Регламентом обслуживания автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга.
     
     4.2. Эксплуатация АСКРО СПБ проводится специализированной организацией, осуществляющей государственный экологический мониторинг на территории Санкт-Петербурга - ГГУП "СФ "Минерал", за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
     
     4.3. Необходимые для функционирования оборудования постов контроля радиационной обстановки и программно-аппаратных средств АСКРО СПБ ресурсы: электропитание, каналы связи, охрана - обеспечиваются ГГУП "СФ "Минерал" по месту расположения указанных средств непрерывно, в течение всего срока их эксплуатации.
     
     
[image: image6.wmf]

5. Порядок получ


5. Порядок получения и подготовки информации

     
     Получение информации АСКРО СПБ и ее подготовка к использованию производится в следующем порядке:
     
     5.1. Каждый пост контроля радиационной обстановки непрерывно и автоматически проводит измерения, накапливает данные измерений и хранит их в оперативной памяти в соответствии со своими техническими характеристиками. Каждое дополнительное средство измерений собирает, хранит и передает информацию в соответствии со своими техническими характеристиками.
     
     5.2. Подсистема сбора данных ЦСОИ путем опроса или поступления инициативных сообщений постов измерительной сети получает данные измерений.
     
     5.3. Подсистема обработки данных ЦСОИ проводит верификацию данных измерений (и/или контроля) и заносит их в базу данных АСКРО СПБ (далее - БД).
     
     5.4. Система управления БД автоматически формирует и обновляет стандартные отчеты по формам, представленным в приложении 3. Данные, представленные в стандартных отчетах, обновляются в автоматическом режиме в соответствии с полученной оперативной информацией, и сразу после обновления доступны для пользователей информационной системы.
     
     5.5. Стандартные отчеты, содержащие сводные оперативные данные о радиационной обстановке (за последние текущие сутки), публикуются в сети Интернет по адресу: http://askro.atom.nw.ru/ в разделе "Сводка".
     
     5.6. Данные мониторинга радиационной обстановки, полученные в оперативном режиме измерений, выводятся на табло, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.3/5.
     
     5.7. Стандартные отчеты, содержащие подробные или усредненные данные за выбранный период, предоставляются пользователям в сети Интернет по авторизованному доступу в интерактивном режиме.
     
     5.8. Информация раздела 2 "Радиационная обстановка" в составе сводки "Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге" еженедельно (по понедельникам) формируется Комитетом на основе стандартного недельного отчета АСКРО СПБ в соответствии с формой, утвержденной распоряжением Комитета от 30.06.2006 N 49-р, и направляется в Ситуационный центр Санкт-Петербурга.
     
     5.9. В случае получения от поста(ов) АСКРО СПБ автоматических инициативных сообщений о мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, составляющей 60 мкР/ч и более (характеризующей экстремально высокое загрязнение природной среды в соответствии с определением, введенным "Порядком подготовки и представления информации общего назначения...", утвержденным приказом Росгидромета от 31.10.2000 N 156), ЦСОИ сразу после получения и проверки достоверности данных направляет в Комитет инициативное сообщение об этом.
     
     5.10. Сбор и анализ информации о техническом состоянии используемого в АСКРО СПБ оборудования и программно-технических средств проводит ГГУП "СФ "Минерал".
     
     
[image: image7.wmf]

6. Порядок предо


6. Порядок предоставления информации пользователям

     
     6.1. Сводные оперативные данные о радиационной обстановке предоставляются пользователям в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
     
     6.2. Порядок предоставления авторизованного доступа к БД АСКРО СПБ устанавливается Комитетом.
     
     
[image: image8.wmf]

Приложение 1 к 


Приложение 1
к Положению об автоматизированной системе
контроля радиационной обстановки
Санкт-Петербурга

     
     
Организационная структура АСКРО СПБ

     

	
	
	

	
	[image: image9.png]1 yposers

VismepuTenbHas CeTh: MOCTEI KOHTPOIIS PAIHALMOHHOM 06CTaHOBKH

OGecneyenne TexHurgyeckoe PemonT,
pecypcamu 06CITyKIBaHHE MOJIepHU3AIIAS

T'VII «C® «Munepamy
(TexHEYECKOE 0OCTyKHBaHHE 1
obecnedeHne H3MEPUTEIBHOM ceTH

ACKPO CIIB)

Onpoc IOCTOB M
HOTydeHHe
HMHHIMATHBHBIX
coobmerumit

[NepenBrmxHEIE
cpeactea KPO
TToaroToBka 0T4eTOB

VIHTepaKTHBHELA JOCTYII IOJIB30BATENCH
cpencrBamu VHTepHET

Baza mamHbX
ACKPO CIIB

2 ypoBeHB

i

erTp cOopa u 06paboTKi HHGOPMAITHI
(ATI] CIIB)

ITomp30BaTenu
ACKPO CIIb





	


     
     
     Описание технических средств, используемых в АСКРО СПБ, дано в приложении.
     
     
[image: image10.wmf]

Приложение 2 к 


Приложение 2
к Положению об автоматизированной системе
контроля радиационной обстановки Санкт-Петербурга

     
     
Перечень постов АСКРО СПБ

     

	
	
	
	

	N п/п
	Номер в БД*
	Место расположения поста
	


_1358866007.unknown

_1358866009.unknown

_1358866010.unknown

_1358866008.unknown

_1358866005.unknown

_1358866006.unknown

_1358866003.unknown

_1358866004.unknown

_1358866000.unknown

